/*

* MÔ HÌNH MÔ PHỎNG MẠCH KÍCH NGUỒN MAINBOARD DESKTOP (MSI Z590)

* Nền tảng: Arduino + 2 x IC 74HC595N + Module MP3 JQ6500 + LED WS2812B

* Tính năng: Fade In, Tắt ngược mượt mà, Tích hợp Âm thanh, Hiệu ứng WS2812B

*/

#include <SoftwareSerial.h>

#include <JQ6500_Serial.h>

// BẮT BUỘC: Cho phép FastLED chạy ngầm ngắt để không làm hỏng hiệu ứng PWM của IC 595

#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS 1

#include <FastLED.h>

// --- KHAI BÁO MODULE MP3 JQ6500 ---

SoftwareSerial mp3Serial(12, A0);

JQ6500_Serial mp3(mp3Serial);

// --- KHAI BÁO CHÂN IC 74HC595 ---

const int chanChot   = 9;   // Latch Pin

const int chanXung   = 10;  // Clock Pin

const int chanDuLieu = 11;  // Data Pin

// --- KHAI BÁO CHÂN NÚT NHẤN ---

const int nutBatDau     = 2;   // Nút START

const int nutKhoiPhuc   = 3;   // Nút RESET

const int nutNguonChinh = 4;   // Nút POWER SW

const int nutCheDo      = 5;   // Nút MODE

// --- KHAI BÁO DẢI LED WS2812B ---

#define CHAN_WS2812B 6

#define TONG_SO_LED_WS 27

CRGB leds[TONG_SO_LED_WS];

// Cấu hình vật lý 8 dải LED

const byte chieuDaiLine[9] = {0, 3, 5, 2, 5, 2, 2, 2, 6};

const byte viTriBatDau[9]  = {0, 0, 3, 8, 10, 15, 17, 19, 21};

byte trangThaiWS[9] = {0};

byte bongHienTaiWS[9] = {0};

unsigned long thoiGianWSCuoi[9] = {0};

// --- CÁC TRẠNG THÁI CỦA HỆ THỐNG ---

enum TrangThaiHeThong {

CHO_DOI,

CHUOI_KHOI_DONG,

CHE_DO_1_TU_DONG,

CHE_DO_2_THU_CONG,

DANG_TAT_DAN

};

TrangThaiHeThong trangThaiHienTai = CHO_DOI;

// --- BIẾN ĐIỀU KHIỂN LED CHUNG ---

uint16_t trangThaiLED = 0;

const int tongSoBuoc = 16;

int buocHienTai = -1;

// --- BIẾN HIỆU ỨNG PWM ---

bool dangSangDan = false;

int viTriLEDSangDan = -1;

unsigned long thoiGianBatDauSangDan = 0;

const unsigned long thoiLuongSangDan = 2000;

bool dangTatDanPWM = false;

int viTriLEDTatDan = -1;

unsigned long thoiGianBatDauTat = 0;

const unsigned long thoiLuongTatDan = 350;

const unsigned long khoangCachCacBuoc = 200;

unsigned long thoiGianBuocCuoi = 0;

unsigned long thoiGianTatCuoi = 0;

// --- CẤU HÌNH CHUỖI START ---

const int chuoiKhoiDong[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5};

const int doDaiChuoiKhoiDong = 6;

int viTriChuoiKhoiDong = 0;

// --- BIẾN CHỐNG NHIỄU ---

unsigned long lanNhanBatDauCuoi = 0;

unsigned long lanNhanKhoiPhucCuoi = 0;

unsigned long lanNhanNguonChinhCuoi = 0;

unsigned long thoiGianNhanCheDo = 0;

bool dangNhanCheDo = false;

bool daXuLyCheDo = false;

// Ký hiệu hàm LED để biên dịch

void tatCacLineTu(byte startLine);

void chayHieuUngDayLED();

void setup() {

// Khởi động module MP3 JQ6500

mp3Serial.begin(9600);

mp3.reset();

mp3.setVolume(25);

mp3.setLoopMode(MP3_LOOP_NONE);

// Khởi tạo WS2812B

FastLED.addLeds<WS2812B, CHAN_WS2812B, GRB>(leds, TONG_SO_LED_WS);

FastLED.setBrightness(180);

FastLED.clear();

FastLED.show();

pinMode(chanChot, OUTPUT);

pinMode(chanXung, OUTPUT);

pinMode(chanDuLieu, OUTPUT);

pinMode(nutBatDau, INPUT);

pinMode(nutKhoiPhuc, INPUT);

pinMode(nutNguonChinh, INPUT);

pinMode(nutCheDo, INPUT);

capNhatPhanCung(0);

}

void loop() {

// 1. Quét nút nhấn

xuLyNutNhan();

// 2. Chạy logic theo Trạng thái

switch (trangThaiHienTai) {

case DANG_TAT_DAN:

chayTatDanNguoc();

break;

case CHUOI_KHOI_DONG:

chayChuoiKhoiDong();

break;

case CHE_DO_1_TU_DONG:

chayCheDo1TuDong();

break;

case CHE_DO_2_THU_CONG:

break;

case CHO_DOI:

break;

}

// 3. Động cơ hiển thị hình ảnh ra LED

hienThiLED();

// 4. Cập nhật hiệu ứng dải LED WS2812B

chayHieuUngDayLED();

}

// ==========================================

// CÁC HÀM CON XỬ LÝ LOGIC CHẠY NỀN

// ==========================================

void chayCheDo1TuDong() {

if (!dangSangDan && buocHienTai < tongSoBuoc - 1) {

if (millis() - thoiGianBuocCuoi >= khoangCachCacBuoc) {

buocHienTai++;

batHieuUngSangDan(buocHienTai);

phatAmThanh(4);

thoiGianBuocCuoi = millis();

}

}

}

void chayChuoiKhoiDong() {

if (!dangSangDan && viTriChuoiKhoiDong < doDaiChuoiKhoiDong - 1) {

if (millis() - thoiGianBuocCuoi >= khoangCachCacBuoc) {

viTriChuoiKhoiDong++;

batHieuUngSangDan(chuoiKhoiDong[viTriChuoiKhoiDong]);

// phatAmThanh(4);

thoiGianBuocCuoi = millis();

}

}

}

void chayTatDanNguoc() {

if (!dangTatDanPWM) {

int bitCaoNhat = -1;

for(int i = tongSoBuoc - 1; i >= 0; i--) {

if (trangThaiLED & (1UL << i)) {

bitCaoNhat = i;

break;

}

}

if (bitCaoNhat != -1) {

batHieuUngTatDan(bitCaoNhat);

} else {

trangThaiHienTai = CHO_DOI;

}

}

}

// ==========================================

// HÀM QUÉT NÚT NHẤN

// ==========================================

void xuLyNutNhan() {

// --- Nút RESET ---

if (digitalRead(nutKhoiPhuc) == HIGH && (millis() - lanNhanKhoiPhucCuoi > 200)) {

trangThaiHienTai = DANG_TAT_DAN;

dangSangDan = false;

dangTatDanPWM = false;

thoiGianTatCuoi = millis();

lanNhanKhoiPhucCuoi = millis();

phatAmThanh(5);

}

// --- Nút MODE ---

bool trangThaiNutCheDo = digitalRead(nutCheDo);

if (trangThaiNutCheDo == HIGH) {

if (!dangNhanCheDo) {

dangNhanCheDo = true;

thoiGianNhanCheDo = millis();

daXuLyCheDo = false;

} else if (millis() - thoiGianNhanCheDo >= 5000 && !daXuLyCheDo) {

trangThaiHienTai = CHE_DO_2_THU_CONG;

trangThaiLED = 0; dangSangDan = false; dangTatDanPWM = false; buocHienTai = -1;

tatCacLineTu(1); // Tắt sạch WS2812B

daXuLyCheDo = true;

phatAmThanh(3);

}

} else if (dangNhanCheDo) {

dangNhanCheDo = false;

if (!daXuLyCheDo && (millis() - thoiGianNhanCheDo > 50)) {

trangThaiHienTai = CHE_DO_1_TU_DONG;

trangThaiLED = 0; dangSangDan = false; dangTatDanPWM = false; buocHienTai = 0;

tatCacLineTu(1); // Tắt sạch WS2812B

batHieuUngSangDan(0);

phatAmThanh(2);

thoiGianBuocCuoi = millis();

}

}

// --- Nút START ---

if (digitalRead(nutBatDau) == HIGH && (millis() - lanNhanBatDauCuoi > 200)) {

if (trangThaiHienTai == CHO_DOI) {

trangThaiHienTai = CHUOI_KHOI_DONG;

viTriChuoiKhoiDong = 0;

batHieuUngSangDan(chuoiKhoiDong[0]);

phatAmThanh(1);

thoiGianBuocCuoi = millis();

}

else if (trangThaiHienTai == CHE_DO_2_THU_CONG && !dangSangDan && !dangTatDanPWM && buocHienTai < tongSoBuoc - 1) {

buocHienTai++;

batHieuUngSangDan(buocHienTai);

phatAmThanh(4);

}

lanNhanBatDauCuoi = millis();

}

// --- Nút POWER SW ---

if (digitalRead(nutNguonChinh) == HIGH && (millis() - lanNhanNguonChinhCuoi > 200)) {

if (trangThaiHienTai == CHE_DO_2_THU_CONG && !dangSangDan && !dangTatDanPWM && buocHienTai >= 0) {

batHieuUngTatDan(buocHienTai);

buocHienTai--;

}

lanNhanNguonChinhCuoi = millis();

}

}

// ==========================================

// HÀM HIỂN THỊ HÌNH ẢNH

// ==========================================

void hienThiLED() {

uint16_t duLieuXuat = trangThaiLED;

if (dangSangDan) {

unsigned long daTroiQua = millis() - thoiGianBatDauSangDan;

if (daTroiQua >= thoiLuongSangDan) {

dangSangDan = false;

trangThaiLED |= (1UL << viTriLEDSangDan);

duLieuXuat = trangThaiLED;

} else {

unsigned long tyLe = (daTroiQua * 100UL) / thoiLuongSangDan;

unsigned long doSang = (tyLe * tyLe * 5000UL) / 10000UL;

if ((micros() % 5000) < doSang) {

duLieuXuat |= (1UL << viTriLEDSangDan);

} else {

duLieuXuat &= ~(1UL << viTriLEDSangDan);

}

}

}

if (dangTatDanPWM) {

unsigned long daTroiQua = millis() - thoiGianBatDauTat;

if (daTroiQua >= thoiLuongTatDan) {

dangTatDanPWM = false;

trangThaiLED &= ~(1UL << viTriLEDTatDan);

duLieuXuat = trangThaiLED;

} else {

unsigned long tyLe = (daTroiQua * 100UL) / thoiLuongTatDan;

unsigned long doSang = ((100 - tyLe) * (100 - tyLe) * 5000UL) / 10000UL;

if ((micros() % 5000) < doSang) {

duLieuXuat |= (1UL << viTriLEDTatDan);

} else {

duLieuXuat &= ~(1UL << viTriLEDTatDan);

}

}

}

capNhatPhanCung(duLieuXuat);

}

void capNhatPhanCung(uint16_t duLieuXuat) {

digitalWrite(chanChot, LOW);

shiftOut(chanDuLieu, chanXung, MSBFIRST, highByte(duLieuXuat));

shiftOut(chanDuLieu, chanXung, MSBFIRST, lowByte(duLieuXuat));

digitalWrite(chanChot, HIGH);

}

void phatAmThanh(int thuTuBai) {

mp3.playFileByIndexNumber(thuTuBai);

}

// ==========================================

// ĐỘNG CƠ XỬ LÝ LED WS2812B & LOGIC KÍCH HOẠT

// ==========================================

void batHieuUngSangDan(int viTriLED) {

viTriLEDSangDan = viTriLED;

dangSangDan = true;

thoiGianBatDauSangDan = millis();

// --- Logic kích hoạt theo đúng yêu cầu bằng if-else ---

if (viTriLED == 0) { // Khi có đèn 1 (AC)

trangThaiWS[1] = 1; bongHienTaiWS[1] = 1; thoiGianWSCuoi[1] = millis();

tatCacLineTu(2); // Tất cả dải từ thứ 2 trở đi tắt

}

else if (viTriLED == 1) { // Khi có đèn 2 (Standby)

trangThaiWS[2] = 1; bongHienTaiWS[2] = 1; thoiGianWSCuoi[2] = millis();

tatCacLineTu(3); // Tất cả dải từ thứ 3 trở đi tắt

}

else if (viTriLED == 2) { // Khi có đèn 3

trangThaiWS[3] = 1; bongHienTaiWS[3] = 1; thoiGianWSCuoi[3] = millis();

tatCacLineTu(4); // Dải từ thứ 4 trở đi tắt

}

else if (viTriLED == 5) { // Dải 4 sáng (Đèn thứ 6 - Chuỗi Mode bắt đầu phần Main Power)

trangThaiWS[4] = 1; bongHienTaiWS[4] = 1; thoiGianWSCuoi[4] = millis();

}

else if (viTriLED == 8) { // Đến khi đèn 8 sáng xong (Nhảy sang bước đèn 9)

trangThaiWS[5] = 1; bongHienTaiWS[5] = 1; thoiGianWSCuoi[5] = millis();

}

else if (viTriLED == 10) { // Đến đèn 11 sáng lên

trangThaiWS[6] = 1; bongHienTaiWS[6] = 1; thoiGianWSCuoi[6] = millis();

}

else if (viTriLED == 13) { // Đến đèn 14 sáng lên

trangThaiWS[7] = 1; bongHienTaiWS[7] = 1; thoiGianWSCuoi[7] = millis();

}

else if (viTriLED == 15) { // Led thứ 15 sáng lên sau đó mới chạy dải cuối (Đèn 16)

trangThaiWS[8] = 1; bongHienTaiWS[8] = 1; thoiGianWSCuoi[8] = millis();

}

}

void batHieuUngTatDan(int viTriLED) {

viTriLEDTatDan = viTriLED;

dangTatDanPWM = true;

thoiGianBatDauTat = millis();

// Dập tắt dần các dải WS2812B ngược lại khi hạ nguồn

if (viTriLED == 15) tatCacLineTu(8);

else if (viTriLED == 13) tatCacLineTu(7);

else if (viTriLED == 10) tatCacLineTu(6);

else if (viTriLED == 8) tatCacLineTu(5);

else if (viTriLED == 5) tatCacLineTu(4);

else if (viTriLED == 2) tatCacLineTu(3);

else if (viTriLED == 1) tatCacLineTu(2);

else if (viTriLED == 0) tatCacLineTu(1);

}

void tatCacLineTu(byte startLine) {

for (byte i = startLine; i <= 8; i++) {

trangThaiWS[i] = 0;

for (byte j = 0; j < chieuDaiLine[i]; j++) {

leds[viTriBatDau[i] + j] = CRGB::Black;

}

}

FastLED.show();

}

void chayHieuUngDayLED() {

bool canCapNhatLED = false;

for (byte i = 1; i <= 8; i++) {

if (trangThaiWS[i] == 0 || trangThaiWS[i] == 3) continue;

// Tốc độ chạy tia LED: 40ms 1 bóng

if (millis() - thoiGianWSCuoi[i] >= 40) {

thoiGianWSCuoi[i] = millis();

canCapNhatLED = true;

int vtBong = viTriBatDau[i] + bongHienTaiWS[i] - 1;

// Chọn màu sắc theo yêu cầu

CRGB mauChon;

if (i == 1) mauChon = CRGB::Red;                   // Dải 1: Đỏ

else if (i == 2) mauChon = CRGB(150, 0, 255);      // Dải 2: Tím

else if (i == 3) mauChon = CRGB::Green;            // Dải 3: Xanh lá

else if (i == 4) mauChon = CRGB(100, 150, 255);    // Dải 4: Xanh dương pastel

else if (i == 5) mauChon = CRGB::Green;            // Dải 5: Xanh lá

else if (i == 6) mauChon = CRGB::Green;            // Dải 6: Xanh lá

else if (i == 7) mauChon = CRGB::Green;            // Dải 7: Xanh lá

else if (i == 8) {                                 // Dải 8: Trộn màu

if (bongHienTaiWS[i] <= 2) mauChon = CRGB::Red;                   // 2 Đỏ

else if (bongHienTaiWS[i] <= 4) mauChon = CRGB(255, 120, 0);      // 2 Cam

else mauChon = CRGB::Yellow;                                      // 2 Vàng

}

// Render bóng chạy

if (trangThaiWS[i] == 1) {

if (bongHienTaiWS[i] > 1) {

leds[vtBong - 1] = CRGB::Black; // Tắt bóng phía sau để tạo hiệu ứng chạy

}

leds[vtBong] = mauChon;

if (bongHienTaiWS[i] >= chieuDaiLine[i]) {

trangThaiWS[i] = 2; // Chuyển sang Fill đầy

bongHienTaiWS[i] = 1;

leds[vtBong] = CRGB::Black;

} else {

bongHienTaiWS[i]++;

}

}

else if (trangThaiWS[i] == 2) {

leds[vtBong] = mauChon;

if (bongHienTaiWS[i] >= chieuDaiLine[i]) {

trangThaiWS[i] = 3; // Kết thúc

} else {

bongHienTaiWS[i]++;

}

}

}

}

if (canCapNhatLED) {

FastLED.show();

}

}